| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета от ______________№ _____ (при наличии профсоюза) |  | УТВЕРЖДЕНО Руководитель организации (заместитель руководителя организации, в должностные обязанности которого входят вопросы организации охраны труда) __________ ______________________ (подпись) (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) «______»____________2022 г. или УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приказ от ______ № _______ |

Примерная инструкция

по охране труда

при перевозке обучающихся и воспитанников школьным автобусом ______________________________________________________

(регистрационный индекс (номер) инструкции)

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.​ К перевозке школьным автобусом обучающихся и воспитанников, групп детей допускается водитель автомобиля (далее – водитель), имеющий не менее трех лет непрерывного стажа работы на механических транспортных средствах категории "D" и не привлекавшиеся на протяжении последних двух лет к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, о чем в соответствующие подразделения Государственной автомобильной инспекции должно быть представлено письменное подтверждение, заверенное подписью руководителя и печатью организации.

2.​ Автобус для перевозки обучающихся и воспитанников должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», ремнями безопасности для каждого пассажира, цветографическими знаками безопасности, кнопками подачи сигнала водителю, средствами громкоговорящей связи а также двумя огнетушителями и двумя аптечками первой помощи с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

3. Водитель обязан:

- соблюдать правила дорожного движения;

- останавливаться по требованию работника Государственной автомобильной инспекции (ГАИ);

- содержать автобус в технически исправном состоянии, а также проверять его техническое состояние перед началом движения;

- уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем для них сигнале регулировщика или светофора, и пешеходам, идущим к находящемуся на остановке маршрутному транспортному средству или от него, если посадка и высадка производятся с проезжей части дороги или посадочной площадки, расположенной на этой стороне проезжей части дороги;

- принимать все возможные меры по обеспечению безопасных условий для передвижения детей, инвалидов, людей преклонного возраста, а также велосипедистов;

- принимать меры по недопущению загрязнения дорог;

- соблюдать требования настоящей Инструкции;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ;

- соблюдать требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- знать и соблюдать правила технической эксплуатации обслуживаемого транспортного средства;

- выполнять только ту работу, которая поручена, не допускать на рабочее место посторонних лиц; не покидать рабочее место в рабочее время без разрешения руководителя работ;

- правильно применять необходимые специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомить об этом руководителя работ;

- соблюдать правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину (отдыхать и курить допускается только в специально оборудованных для этого местах).

- выполнять требования по охране труда; знать приемы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве, оказывать содействие нанимателю по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

- знать место расположения аптечки первой помощи и уметь применять содержащиеся в ней лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

- сообщать непосредственному руководителю работ или другому уполномоченному должностному лицу нанимателя обо всех происшедших с ними дорожно-транспортных происшествиях, несчастных случаях, нарушениях правил дорожного движения, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, замеченных неисправностях.

4. Водитель обязан не допускать воздействия на людей, находящихся в салоне автобуса следующих опасных факторов:

- резкое торможение автобуса (кроме экстренного для предотвращения ДТП);

- удар при столкновении с другими транспортными средствами, препятствиями;

- отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с работающим двигателем во время длительных стоянок или при возникновении неисправности системы выпуска отработавших газов;

- отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива при неисправности системы питания двигателя.

- воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении пожара.

- наезд проходящих транспортных средств на детей при их выходе на проезжую часть дороги.

5. Водителю не допускается:

- управлять автобусом в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, передавать управление автобусом лицу, находящемуся в таком состоянии;

- управлять автобусом в болезненном или утомленном состоянии, под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции, а также передавать управление автобусом лицу, находящемуся в таком состоянии;

- участвовать в дорожном движении на автобусе с неисправной тормозной системой, неисправным рулевым управлением, негорящими фарами и задними габаритными огнями (в темное время суток и в условиях недостаточной видимости), с неисправными стеклоочистителями (во время выпадения осадков), а также с иными неисправностями, предусмотренными правилами дорожного движения;

- пользоваться во время движения автобуса мобильным телефоном. Пользование мобильным телефоном во время движения автобуса допускается только в случае, если автобус оснащен комплектом громкой связи и (или) устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук;

- выполнять ремонт автобуса и его обслуживание на проезжей части дороги;

- создавать препятствие для дорожного движения или опасность для движения;

- эксплуатировать автобус с нарушением требований экологической безопасности, не зарегистрированный в установленном порядке, не прошедший государственного технического осмотра;

- допускать загрязнение дорог и окружающей среды.

6. В процессе работы на водителя возможно воздействие следующих опасных и (или) вредных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- вредные вещества (антифриз и другие), с которыми водитель находится в контакте при обслуживании автобуса;

- возможность возникновения пожара, как при движении автобуса, так и при его ремонте в связи с использованием в качестве топлива легковоспламеняющихся жидкостей;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- эмоциональные перегрузки, монотонность труда;

- нанесение травм посторонним лицом.

7. Водитель, управляющий школьным автобусом, для безопасности труда в целях недопущения производственного травматизма обеспечивается средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты.

8. Водитель обязан иметь при себе и передавать работникам ГАИ для проверки:

- водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории (водительское удостоверение) или временное разрешение на право управления механическим транспортным средством;

- свидетельство о регистрации (технический паспорт) механического транспортного средства;

- документ о прохождении государственного технического осмотра;

- документ установленного образца, удостоверяющий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (страховое свидетельство, страховой полис, страховой сертификат).

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы. Надеть специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

10. Произвести внешний осмотр автобуса, выполнение его технического обслуживания или ремонта (по данным внешнего осмотра и учетной документации). Осмотреть салон, подножки, площадки, очистить их от грязи, снега, льда.

Осмотр автобуса в темное время суток необходимо производить с использованием переносного электрического светильника с предохранительной сеткой напряжением не свыше 42 В или электрического фонаря с автономным питанием.

11. Проверить исправность систем, агрегатов, приборов, узлов и деталей автобуса, влияющих на безопасность движения, в том числе:

- двигателя, рулевого управления, тормозной системы;

- подвески, колес и шин;

- зеркал заднего вида, стекол, стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла, устройств обогрева и обдува стекол;

- приборов наружного освещения, световой и звуковой сигнализации;

- спидометра, тахографа, противоугонных устройств;

- пробок топливных баков;

- механизма регулировки положения сиденья водителя.

12. Проверку производить при заторможенных колесах.

13. К кабине автобуса предъявляются следующие требования:

- лобовое и боковые стекла не должны иметь трещин и затемнений, ухудшающих видимость, боковые стекла должны плавно передвигаться от руки или стеклоподъемными механизмами;

- на сиденье и спинке сиденья не допускаются провалы, рваные места, выступающие пружины и острые углы, сиденье и спинка должны иметь исправную регулировку, обеспечивающую удобную посадку водителя;

- отопительные устройства кабины и пассажирского салона в холодное время года должны быть исправными.

14. Не допускается эксплуатация автобуса с неисправными и не отрегулированными приборами.

15. Замки всех дверей, а также привод управления дверьми автобуса должны быть исправными, исключающими возможность самопроизвольного открывания дверей во время движения.

16. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования должны устранять запотевание или обмерзание стекол кабины.

17. Органы управления автобусов должны быть с исправными уплотнителями, препятствующими проникновению отработавших газов в кабину или пассажирский салон автобуса.

18. Системы питания, смазки, отопления и охлаждения не должны иметь течи.

19. Сигнализация, извещающая водителя о положении дверей салона (открыты, закрыты), должна быть исправной.

20. Диски колес должны надежно крепиться на ступицах. Замочные кольца должны быть исправны и правильно установлены. Не допускается наличие трещин и погнутости дисков колес.

21. Не допускается установка на колеса одного моста (оси) автобуса шин с различными типами рисунков протектора.

22. Все провода электрооборудования автобуса должны иметь надежную неповрежденную изоляцию. Аккумуляторная батарея должна быть надежно укреплена. Не допускается течь электролита из аккумуляторной батареи.

23. Испытание и опробование тормозов на ходу проводить на площадке, размеры которой должны исключать возможность наезда автобуса на людей, строения и тому подобное в случае отказа тормозов.

24. Перед регулировкой тормозов после их проверки полностью остановить автобус, поставить противооткатные упоры и выключить двигатель, убедиться в том, что лица, производящие регулировку, находятся в безопасной зоне.

25. Проверить комплектность автобуса. Автобус должен быть укомплектован:

- набором исправных инструментов и приспособлений;

- домкратом необходимой грузоподъемности, подкладкой под пяту домкрата размером, равным двух-трехкратной площади пяты домкрата;

- не менее чем двумя противооткатными упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;

- аптечкой первой помощи;

- знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем;

- огнетушителем.

26. Водитель обязан лично убедиться:

- в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака «Дети»;

- в наличии двух исправных огнетушителей и двух укомплектованных аптечек первой помощи;

- в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском месте.

27. Перед началом работы водителю необходимо пройти предрейсовый медицинский осмотр.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

28. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся и воспитанников в автобус на специально оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара или обочины дороги.

29. На стоянке принимать все меры против самопроизвольного движения автобуса.

30. Количество пассажиров школьного автобуса не должно превышать числа посадочных мест. Каждый пассажир школьного автобуса во время поездки должен быть пристегнут поясом безопасности.

31. В школьном автобусе разрешается перевозить только обучающихся и воспитанников согласно утвержденному списку и двух взрослых сопровождающих, назначенных соответствующим приказом. Водитель обязан убедиться, что сопровождающие заняли места в салоне автобуса у основного и запасного выходов.

32. В школьном автобусе не допускается перевозить иных пассажиров, кроме сопровождающих лиц.

33. Допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между сидениями автобуса не разрешается.

34. Не разрешается выезжать в рейс без специального назначенных приказом по школе сопровождающих лиц, покидать рабочее место водителя во время посадки и высадки пассажиров.

35. В пути следования не разрешается:

отклоняться от графика и заданного маршрута движения;

отвлекаться от управления автобусом;

курить, вести разговоры;

допускать в автобус посторонних лиц;

движение автобуса при открытых дверях.

36. Автобус должен содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем его бесперебойную работу и безопасность при перевозке пассажиров.

37. Необходимо вести автобус со скоростью, не превышающей установленных ограничений и обеспечивающей безопасность движения автобуса, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние автобуса, дорожные и метеорологические условия (в частности видимость в направлении движения). Не отвлекаться на разговоры во время движения автобуса.

38. Водителю не разрешается:

- во время стоянок спать в кабине и салоне автобуса при работающем двигателе;

- продолжать движение с техническими неисправностями, угрожающими безопасности движения;

- осуществлять движение по маршруту с открытой дверью кабины водителя;

- буксировать автобус при наличии в кабине или салоне автобуса пассажиров;

- отвлекаться во время движения, принимать пищу, курить и т.п.;

- вывешивать в кабине вымпелы, талисманы и прочую печатную продукцию;

- пользоваться звуковоспроизводящими устройствами, не предусмотренными конструкцией автобуса;

- возить с собой спиртные напитки, наркотические и токсические вещества;

- управлять автобусом в болезненном состоянии или при алкогольном (наркотическом, токсическом) опьянении.

39. С целью исключения выброса охлаждающей жидкости и пара пробку радиатора и расширительного бачка на горячем двигателе необходимо открывать осторожно, накинув на нее ветошь, постепенно стравливая давление в системе охлаждения.

40. По возможности следует дождаться, когда система охлаждения двигателя остынет ниже 95°С и давление в системе снизится.

41. Для доступа к расширительному бачку для контроля уровня охлаждающей жидкости и ее доливки необходимо пользоваться специальной стремянкой. Не допускается использовать подручные предметы.

42. Не разрешается производить работы в моторном отсеке двигателя при работающем двигателе.

43. При возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, немедленно принять меры к снижению скорости, вплоть до остановки автобуса.

44. При управлении автобусом, необходимо проявлять особую осторожность в местах интенсивного движения транспортных средств и пешеходов, на крутых подъемах и спусках, поворотах, перекрестках, на мостах и у железнодорожных переездов, при обгоне и других случаях, усложняющих управление автобусом.

45. В сложных погодных условиях (туман, гололед, снегопад и пр.) необходимо вести автобус со скоростью обеспечивающую безопасность движения, в исключительных случаях останавливать автобус, включить габаритные огни (аварийную сигнализацию).

46. Для предупреждения случаев обмораживания и ожогов при устранении неисправностей в пути, следует работать только в рукавицах (перчатках), не допускается прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц (перчаток).

47. Остановку и стоянку автобуса производить на обочине по правой стороне дороги, а при отсутствии обочины или невозможности остановиться на ней – у края проезжей части.

48. Не допускается останавливать и оставлять автобус в проездах и проходах, препятствующих движению транспорта и пешеходов.

49. Оставляя автобус, необходимо принять меры, исключающие самопроизвольное движение автобуса и использование его другими лицами:

- выключить зажигание или прекратить подачу топлива;

- установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом;

- установить под колеса автобуса противооткатные упоры при нахождении его даже на незначительном уклоне;

- закрыть замки дверей кабины, включить противоугонное устройство (при его наличии).

50. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или в других условиях недостаточной видимости включить габаритные или стояночные огни.

51. Перед выходом из кабины на проезжую часть убедиться в отсутствии движения, как в попутном, так и во встречном направлениях.

52. Необходимо осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки автобуса, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.

53. Не допускается движение автобуса при нахождении людей на подножках, а также их выпрыгивание из салона автобуса.

54. При подъезде к железнодорожному переезду убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспорта и руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки, положением шлагбаума, звуковым сигналам и указаниями дежурного по железнодорожному переезду.

Пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу железнодорожному транспорту.

55. Для организации безопасного движения автобуса, при движении задним ходом в условиях недостаточного обзора (при выезде из ворот и тому подобное) движение осуществлять по сигналам другого работника.

56. Необходимо подавать звуковой сигнал в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, в том числе:

- при въезде и выезде из ворот организации, склада;

- при движении задним ходом;

- в местах ограниченной видимости;

- во всех случаях возможной опасности наезда или столкновения.

57. Не открывать и не закрывать ворота бампером автобуса.

58. В целях предотвращения возникновения пожара не допускается:

- допускать скопление на двигателе, его картере, выпускной трубе и глушителе грязи и масла;

- оставлять в кабине и на двигателе загрязненные маслом и топливом использованные обтирочные материалы;

- эксплуатировать неисправные приборы системы питания автобуса;

- применять для мытья двигателя бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- при неисправности топливной системы подавать бензин в карбюратор непосредственно из емкости шлангом или другим способом;

- курить в непосредственной близости от приборов системы питания двигателя;

- пользоваться открытым огнем при определении и устранении неисправности механизмов и систем, подогревать двигатель открытым огнем;

- применять устройства с открытым огнем для обогрева кабины или приготовления в ней пищи;

- использование на автобусе нестандартных предохранителей.

59. При обращении с топливом необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- перевозить и хранить топливо можно только в исправных резервуарах или металлических бочках с плотно закрывающимися металлическими крышками или пробками на бензостойких прокладках;

- заполнять резервуары топливом необходимо не более чем на 90% их вместимости;

- исправность тары, заполненной топливом, следует проверять ежедневно. Причины, вызывающие подтекание и «потение», следует немедленно устранять. Если это невозможно, автобусное топливо необходимо перелить в исправную тару;

- не допускается при продувке системы питания или переливании топлива засасывать его ртом;

- при появлении во время движения запаха топлива водитель должен немедленно остановить автобус, выявить причину появления запаха и устранить ее.

60. Заправку автобуса производить в соответствии с правилами безопасности, установленными для заправочного пункта.

61. Перед заправкой автобуса необходимо остановить двигатель, выключить зажигание.

62. На заправочном пункте не допускается:

- курить и пользоваться открытым огнем;

- проводить ремонтные работы, а также работы, которые могут привести к возникновению пожара;

- нахождение пассажиров в салоне автобуса, кабине.

- использовать шланги и тому подобные приспособления, которые допускают подтекание.

- заправлять автобус топливом при работающем двигателе;

- использовать заправочный пистолет без рукавиц (перчаток);

- допускать попадание топлива на кожу рук и тела;

- получение топлива в любые емкости, кроме топливных баков;

- работа предпускового подогревателя двигателя и автономного отопителя кабины водителя;

- перелив топлива.

63. Во время работы водителю необходимо пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты и своевременно ставить в известность непосредственного руководителя работ о необходимости их химчистки, стирки, сушки, ремонта и обезвреживания.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

64. По прибытию из рейса водитель обязан:

сообщить руководителю образовательного учреждения о результатах поездки;

в установленном порядке пройти послерейсовый медосмотр;

провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявленные неисправности;

сообщить руководителю образовательного учреждения о готовности к следующему рейсу.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

65. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить пассажиров, не допуская их выхода на проезжую часть дороги и в соответствии с требованием правил дорожного движения выставить аварийные знаки безопасности.

Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности.

66. Нахождение пассажиров в буксируемом автобусе не допускается

67. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей принять меры по оказанию пострадавшим первой помощи и вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о происшествии в ГАИ и администрации образовательного учреждения.

| СОГЛАСОВАНО | ### Руководитель структурного подразделения организации __________ _____________________ (подпись) (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- |
| Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда или уполномоченное нанимателем должностное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по охране труда) либо руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель), аккредитованного (аккредитованный) на оказание услуг в области охраны труда __________ _____________________ (подпись) (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |  |
| (при необходимости) Руководители иных структурных подразделений организации, руководители и специалисты __________ _____________________ (подпись) (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |  |