О соблюдении требований

законодательства и подготовке

учреждений образования к

новому 2023/2024 учебному году

Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Пружанского района» с целью соблюдения трудового законодательства, законодательства об охране труда и пожарной безопасности, а также в целях обеспечения безопасного пребывания в учреждениях образования в 2023/2024 учебном году информирует:

- Субъекты хозяйствования в процессе осуществления экономической деятельности обязаны соблюдать общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (далее – общие требования пожарной безопасности), утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства».

- В целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с общими требованиями пожарной безопасности, до начала нового 2022/2023 учебного года вам необходимо:

  - обеспечить выполнение общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 «О развитии предпринимательства», специфических требований по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 22.08.2019 № 561;

  - назначить приказами лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, за проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности;

  - откорректировать (разработать) инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с общими требованиями пожарной безопасности (постановление МЧС Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности»);

  - провести с лицами, назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности и проведение противопожарных инструктажей, членами пожарных дружин и т.д. подготовку по программам пожарно-технического минимума (постановление МЧС Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности»);

  - провести со всеми работниками учреждений инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара с регистрацией в соответствующих журналах (постановление МЧС Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности»);

  - привести в работоспособное состояние системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, передачи извещений на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС, обеспечить проведение регламентного технического обслуживания систем;

Справочно: в соответствии с требованиями НПБ 15-2007 «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения», утвержденными приказом главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 10.12.2007 №167, помещения высших и средних специальных учебных заведений, помещения различных типов учебно-воспитательных комплексов, объединений, заведений последипломного образования, детских дошкольных учреждений, детских внешкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений (школ, специализированных школ, гимназий, лицеев) вместимостью более 360 учащихся, школ-интернатов и интернатов при школах (независимо от вместимости учащихся) независимо от площади оборудуются автоматическими системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с выводом сигналов на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС Республики Беларусь.

  - обеспечить здания и помещения учреждений образования требуемым количеством первичных средств пожаротушения и поддерживать их в исправном состоянии;

Справочно: выбор типа и количества первичных средств пожаротушения определяется в соответствии с «Нормами оснащения общественных и административных зданий, туристических баз и кемпингов первичными средствами пожаротушения» утвержденными постановлением МЧС Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности».

Здания и помещения учреждений образования следует обеспечивать:

2 порошковыми огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг (или 1 с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг) или 1 углекислотным огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг на каждые 200 м2;

при коридорной системе на каждые 20 метров погонных коридора 1 порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг (или 2 с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг).

  - откорректировать (разработать) планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями постановления МЧС Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности»;

  - провести проверки и обеспечить работоспособное состояние сетей внутреннего противопожарного водопровода, укомплектовать пожарные краны противопожарным оборудованием;

Справочно: проверка внутреннего противопожарного водоснабжения осуществляется в соответствии с «Инструкцией о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения» (далее – Инструкция) утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 21 декабря 2021 г. № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности».

Проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в год, а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к водопроводной сети, по результатам проверки составляется акт оценки готовности к применению внутреннего противопожарного водоснабжения по форме согласно приложению 6.

  - обеспечить содержание свободными путей эвакуации и эвакуационных выходов;

  - обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации (двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери);

  - обеспечить наличие в учреждениях образования стендов с актуальной информацией о пожарной безопасности;

  - обеспечить эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, оборудования в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией.

Одновременно информируем, что в соответствии со статьей 20 «Обязанности руководителей и должностных лиц организаций в области обеспечения пожарной безопасности» Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года №240З-XII «О пожарной безопасности» (далее – Закон), руководители и другие должностные лица учреждений обеспечивают пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих учреждениях.

В соответствии со статьей 46 «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности» Закона лица, нарушающие или не выполняющие требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, несут дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- С целью соблюдения законодательства о труде и об охране труда обеспечить:

  - ознакомление работников с должностными (рабочими) инструкциями под роспись;

  - своевременное проведение инструктажей по охране труда в соответствии с требованиями главы 3 постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.05.2020 № 54;

Справочно: Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 14 июля 2022 г. № 45 внесены изменения в Инструкцию о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденную постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175. Данное постановление вступает в силу с 01.09.2022.

  - проведение проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (наличие протоколов проверки знаний и удостоверений по охране труда установленной формы);

Справочно: проверке знаний по вопросам охраны труда в комиссии учреждения образования подлежат работающие, занятые на работах с повышенной опасностью, а также педагогический состав учреждения. Руководители и специалисты, являющиеся членами комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда учреждения образования, проходят проверку знаний в комиссии вышестоящей организации не позднее одного месяца со дня включения в состав комиссии.

- Согласно п. п. 4.5, п. 4 статьи 19 Кодекса Республики Беларусь об образовании учреждения образования обязаны обеспечивать создание здоровых и безопасных условий при организации образовательного и воспитательного процессов. В связи с этим необходимо уделить особое внимание на состояние физкультурно-спортивного, игрового оборудования и площадок, а именно:

  - физкультурно-спортивное и игровое оборудование на территории учреждения образования, спортивный инвентарь по конструкции, размерам, применяемым материалам должны соответствовать возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, нормам технических нормативных правовых актов, содержащих обязательные для исполнения требования;

  - деревянное оборудование должно быть изготовлено из древесины, не склонной к раскалыванию. Поверхности оборудования, выполненные из других материалов (например, стекловолокно), не должны иметь трещин. Не допускается наличие выступающих гвоздей, свободно торчащих концов стальных канатов или острых частей. Шероховатые поверхности не должны создавать риск травмирования. Выступающие из поверхности более чем на 8 мм концы резьбовых соединений в любой доступной части оборудования должны быть защищены, например, колпачковыми гайками. Гайки и головки болтов, выступающие не более чем на 8 мм. не должны иметь заусенцев. (п.п. 4.2.5 ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний», далее - ГОСТ 34614.1-2019);

  - под всем оборудованием с высотой свободного падения более 600 мм и/или под оборудованием с принудительным движением пользователя (например, качели, горки, спуски, канатные дорожки, карусели и т. д.) должно быть предусмотрено ударопоглощающее покрытие по всей зоне приземления (п.п. 4.2.8.5.2 ГОСТ 34614.1-2019):

4.4 конструкция фундамента не должна допускать создание опасностей (размыкания, удар). При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундамент закладывается одним из следующих способов:

a) цоколь, опоры и элементы крепления на оборудовании должны находиться на расстоянии не менее 400 мм от игровой площадки:

П р и м е ч а н и е 1 - Основания столбов, имеющие анкерные крепления, не считаются фундаментом.

b) глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм; или

c) фундамент должен быть надежно закрыт оборудованием или его частями (например, основной фундамент карусели).

Любые части, которые выступают из фундаментов, например концы анкерных болтов, должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности игровой площадки, если они не будут эффективно закрыты и заделаны.

Необходимо принять дополнительные меры для оборудования, устойчивость которого зависит только от одной опоры. Фундаменты оборудования с одной опорой должны быть доступны для проведения периодических проверок (п.п. 4.2.14 ГОСТ 34614.1-2019);

  - с целью выявления типичных опасностей, которые могут возникнуть в результате предназначенного использования, вандализма или погодных условий необходимо проведение контроля оборудования и его частей:

    - периодический визуальный (ежедневный): определение видимых источников опасности, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий (чистота, клиренсы, качество и состав поверхности грунта, выступающий фундамент, острые углы, отсутствующие детали, чрезмерный износ (подвижных частей) и прочность конструкции);

    - контроль функционирования (не реже одного раза в три месяца, но не реже периодичности, предусмотренной инструкцией изготовителя): осмотр с целью проверки прочности и устойчивости оборудования, выявления износа деталей;

    - ежегодный контроль – с целью подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности. Особое внимание необходимо уделять герметичным конструктивным элементам и оборудованию, устойчивость которого зависит от одной опорной стойки.

  - документация на оборудование должна содержать (п.п. 8.2.3 ГОСТ 34614.7-2019):

    - акты контроля испытаний (при необходимости);

    - инструкции по контролю и техническому обслуживанию;

    - инструкции по эксплуатации (при наличии);

    - записи, касающиеся контроля и технического обслуживания (например, «Журнал контроля и технического обслуживания»);

    - чертежи и схемы.

    - документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

  - если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые ставят под угрозу безопасность оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, например путем остановки эксплуатации, демонтажа (п.п. 8.2.5 ГОСТ 34614.7-2019).

Для принятия мер при несчастных случаях, пожаре и т. п. должны быть в наличии письменные инструкции.

До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт. Информация о несчастных случаях, которая была сообщена лицу, ответственному за эксплуатацию оборудования, должна заноситься в документ, который должен содержать следующие данные:

- дату и время несчастного случая;

- возраст и пол пострадавшего, во что он был одет, включая обувь;

- оборудование, на котором произошел несчастный случай;

- количество детей, которые к моменту несчастного случая там находились;

- описание несчастного случая;

- описание повреждения, в том числе поврежденной части или части тела;

д) принятые меры;

- показания свидетелей;

- все изменения в конструкции оборудования, проведенные после несчастного случая;

- погодные условия;

- любую другую имеющую значение информацию.

Данные сведения должны использоваться для улучшения безопасности игровой площадки и храниться в информационных целях.

- На основании изложенного, во исполнение требований      Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» предлагаем довести настоящую информацию до заинтересованных должностных лиц и обеспечить выполнение требований, изложенных в письме.

Инженер по охране труда

ГУ «Центр по обеспечению деятельности

бюджетных организаций Пружанского

района»

С.С. Овчинников